Zugló kerületi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelet a

| Hatályos | Tervezett |
| --- | --- |
| 42. § (1) Zártsorú beépítésű területen az épület közterület felőli homlokzatához illesztett 20,0 méter mély sávban a párkánymagasságra vonatkozó – (2)-(7) bekezdések szerinti – előírásokat is alkalmazni kell. | 42. § (1) Zártsorú beépítésű területen az épület közterület felőli homlokzatához illesztett 20,0 méter mély sávban a párkánymagasságra vonatkozó – (2)-(7) bekezdések szerinti – előírásokat is alkalmazni kell. |
| (2) A zártsorú beépítésű területen a szomszédos csatlakozó épületek kialakult párkánymagasságához a közterület felől a mértékadó párkánymagassághoz illeszkedni kell. | (2) A zártsorú beépítésű területen a szomszédos csatlakozó épületek kialakult párkánymagasságához a közterület felől a mértékadó párkánymagassághoz illeszkedni kell. |
| (3) A mértékadó párkánymagasság értéke: - a két szomszédos csatlakozó épület párkánymagasságának átlaga, ha a párkánymagasságok közötti különbség legfeljebb 6,0 méter, és aa) a két csatlakozó épület egyike sem áll védelem alatt, ab) a két csatlakozó épület mindegyike védelem alatt áll, vagy ac) a két csatlakozó épület közül az alacsonyabb párkánymagasságú épület áll védelem alatt, - a védelem alatt álló épület párkánymagasságának megfelelő érték, ha a két csatlakozó épület közül a magasabb párkánymagasságú épület áll védelem alatt, - az a) és b) pont alá nem tartozó esetben a tömb érintett közterület felőli oldalán álló épületek párkánymagasságának átlagából (a továbbiakban: tömbátlag) számított korrigált érték (a továbbiakban: korrigált párkánymagasság érték). (4) A korrigált párkánymagasság érték: - a tömbátlag 3,0 méterrel megnövelt értéke, ha a tömb érintett közterület felőli oldalán csak egy épület párkánymagasságának a mértéke haladja meg a tömbátlagot, - a tömbátlagot a legkisebb mértékben meghaladó épület párkánymagasságának a mértéke, ha a tömb érintett közterület felőli oldalán kettő vagy több épület párkánymagasságának a mértéke haladja meg a tömbátlagot. | (3) A mértékadó párkánymagasság értéke: - a két szomszédos csatlakozó épület párkánymagasságának átlaga, ha a párkánymagasságok közötti különbség legfeljebb 6,0 méter, és aa) a két csatlakozó épület egyike sem áll védelem alatt, ab) a két csatlakozó épület mindegyike védelem alatt áll, vagy ac) a két csatlakozó épület közül az alacsonyabb párkánymagasságú épület áll védelem alatt, - a védelem alatt álló épület párkánymagasságának megfelelő érték, ha a két csatlakozó épület közül a magasabb párkánymagasságú épület áll védelem alatt, - az a) és b) pont alá nem tartozó esetben a tömb érintett közterület felőli oldalán álló épületek párkánymagasságának átlagából (a továbbiakban: tömbátlag) számított korrigált érték (a továbbiakban: korrigált párkánymagasság érték). (4) A korrigált párkánymagasság érték: - a tömbátlag 3,0 méterrel megnövelt értéke, ha a tömb érintett közterület felőli oldalán csak egy épület párkánymagasságának a mértéke haladja meg a tömbátlagot, - a tömbátlagot a legkisebb mértékben meghaladó épület párkánymagasságának a mértéke, ha a tömb érintett közterület felőli oldalán kettő vagy több épület párkánymagasságának a mértéke haladja meg a tömbátlagot. |
| (5) A tömbátlag számításakor a tömb közterület felőli 20,0 méter mély sávjában álló, a terepszint felett legalább kétszintes épületek tényleges párkánymagasság értékeit kell figyelembe venni. | (5) A tömbátlag számításakor a tömb közterület felőli 20,0 méter mély sávjában álló, a terepszint felett legalább kétszintes épületek tényleges párkánymagasság értékeit kell figyelembe venni. |
| - (6) Zártsorú beépítés esetén az épületrész nem nyúlhat magasabbra - a párkánymagasság meghatározásánál figyelembe vett felső metszésvonaltól a telek irányába emelkedő 60°-os ferde magassági síknál és - a párkánymagasság meghatározásánál figyelembe vett felső metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes magassági síknál. | - (6) Zártsorú beépítés esetén az épületrész nem nyúlhat magasabbra - a párkánymagasság meghatározásánál figyelembe vett felső metszésvonaltól a telek irányába emelkedő 60°-os ferde magassági síknál és - a párkánymagasság meghatározásánál figyelembe vett felső metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes magassági síknál. |
| - (7) Zártsorú beépítés esetén a (6) bekezdésben meghatározott - ferde és vízszintes magassági síknál nem falazott kémény vagy szellőző legfeljebb 2,0 méterrel magasabbra nyúlhat, és - vízszintes magassági síknál tetőfelépítmény, torony, kupola, egyéb hangsúlyt képző épületrész, épületdísz, tetődísz legfeljebb 3,0 méterrel magasabbra nyúlhat a homlokzathossz legfeljebb egynegyedén. | - (7) Zártsorú beépítés esetén a (6) bekezdésben meghatározott - ferde és vízszintes magassági síknál nem falazott kémény vagy szellőző legfeljebb 2,0 méterrel magasabbra nyúlhat, és - vízszintes magassági síknál tetőfelépítmény, torony, kupola, egyéb hangsúlyt képző épületrész, épületdísz, tetődísz legfeljebb 3,0 méterrel magasabbra nyúlhat a homlokzathossz legfeljebb egynegyedén. |
|  | (8) Az Egressy út – Gizella út – Cserei utca – Ilka utca által határolt területen a párkánymagasságra vonatkozó, (1)-(7) bekezdés szerinti előírásokat nem kell alkalmazni azzal, hogy a párkánymagasság megengedett mértéke legfeljebb 16,80 méter. |