1. sz. melléklet az 123-…/2025. számú előterjesztéshez

Műszaki leírás Térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez

Jelen melléklet tartalmazza a Hungária körút-Egressy út kereszteződésében telepíteni kívánt kamerarendszerhez vonatkozó műszaki leírást, felhasználandó anyagokat, szerelési anyagokat.

Kivitelező adatai;

- Poli Computer PC Kft.

- 1037 Budapest, Montevideo u 2/c

- Adószám: 11820534-2-41

- Kapcsolattartó; Lukonics Gergely, projektmenedzser

- Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20 998 6669

Kamera végpontok, kamera információk;

Telepítés helye;

- 1149 Budapest, Hungária körút – Egressy út kereszteződése

Telepítendő kamera;

- PTZ dome IP kamera 2 MP, 1/2,8" CMOS, powered-by DarkFighter technológia, x25 optikai zoom, x16 digitális zoom, 200 m IR távolsággal, falikarral, három egyidejű stream alkalmazása, két stream fullHd felbontásban, H.265, ONVIF Protokoll, Hi-PoE támogatás. (ref. Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB(T5)). (1 db)

Kamera látószöge;

- Horizontális: 57.6° - 2.5° (széles-tele),

- Függőleges: 34.4° - 1.4° (széles-tele),

- Diagonál: 64.5° - 2.9° (széles-tele)

- A telepíteni kívánt kamera 360°-os horizontális, és 110°-os

Oszlop adapter, falikonzol;

- Kameratartó talpas acél kandeláber 6m és annak kiszállítása Budapesten belül, oszlop felállítása oszlop alaptestre (1 db)

- Kamera oszlop konzol PTZ dome kamerához (1 db)

Kamera tartó hosszabbító;

- Maximum, jogszabály által meghatározott 1 méter hosszú kamera tartásra használt

Megfigyelni kívánt terület (hozzávetőleges ortofotó);

- A megfigyelni kívánt terület részletes tájékoztatóját az előterjesztés, valamint a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Megfigyelő központi eszközök és kiépítésük;

Rögzítő szoftver licensz;

- IndigoUltra - 1 új eszközre szóló alap licensz támogatás

- IndigoUltra - 1 új eszközre szóló 2 éves támogatás

Adatátivteli hálózat;

- Cambium Networks, ePMP 5 GHz Force 300-19 SM Radio (EU) (EU cord) (2db)

- Cambium Networks, ePMP Force 180 (4 db)

- Mikrotik Hex PoE RB960PGS (5 db 10/100/1000 Ethernet port) (3 db)

Kábel csatlakozók tipusa, mennyisége;

- FTP kültéri kábel /m vagy azzal egyenértékű (120 méter)

- FTP végződtetés (4db)

- Cat5e RJ45 patch/fali STP árnyékolt krimpelhető csatlakozó (8 db)

Vezetéknélküli képátviteli készülék;

Vezetéknélküli kapcsolat kiépítés;

- Végpont szerelési anyagai, 1 wireless vagy optikai eszköz, egy kameravégpont (4 db)

Villamos energia ellátás;

Közműegyeztetés/vételezési pont;

Engedélyeztetés/vételezési pont;

Villamos energia csatlakozás kiépítése;

- E.ON minősített földre telepített mérőhely szállítása, telepítése földmunkával és készre szerelése Típusazonosító: ELP21.ES001 (ELP-AR1-400)-K-M63 (átalánydíjas) vagy azzal egyenértékű Típus: Háromfázisú, egy férőhelyes Alkalmazás: Szabadtér Csatlakozás módja: Földkábel - Földkábel Méretek: 1689 x 400 x 250 mm Elhelyezés: Talajba építve

Túlfeszültség levezető egység; -

Rendszer karbantartás, egyebek;

Szükséges anyagok;

- 2" KPE védőcső mechanikai védelem épület oldalfalra vagy oszlopra szerelve

- KPE 40 védőcső elhelyezése kábelárokban vagy azzal egyenértékű (8 m)

- Csőadapter PG-36 (opció:PG 32, PG42, PG50) cső bevezető

- 1 fázisú digitális fogyasztásmérő

- Túlfeszültség-levezető moduláris P+N 10 kA – 25 kA Iprd20, Acti9 A9L16572 - Schneider Electric

- FTP kültéri kábel /m vagy azzal egyenértékű

- Antenna tartó 600 mm-ig oszlopra vagy falra (2 db)

- Végpont szerelési anyagai, 1 wireless vagy optikai eszköz, egy kameravégpont (4 db)